RANCANG BANGUN PROTOTIPE MASTER CONTROLLER

UNTUK MENGENDALIKAN ARM MANIPULATOR 6 DOF

BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO

PROYEK AKHIR

Disusun sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan pendidikan Diploma III

Oleh:

Raihan Ramadhan

219341043

PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA

JURUSAN TEKNIK OTOMASI MANUFAKTUR DAN MEKATRONIKA

POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN PROTOTIPE MASTER CONTROLLER

UNTUK MENGENDALIKAN ARM MANIPULATOR 6 DOF

BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO

Oleh:

Raihan Ramadhan

219341043

Program Studi Teknik Mekatronika

Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika

Politeknik Manufaktur Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

| Pembimbing I, Dr. Setyawan Ajie Sukarno, S.S.T., M.T., M.Sc.Eng NIP. 198004282008101001 | Pembimbing II, Dr.Susetyo Bagas Bhaskoro, S.S.T., M.T. NIP. 198706222015041002 |
| --- | --- |

# ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan otomatisasi teknologi maka perkembangan akan kebutuhan robot arm manipulator sangat diperlukan. Pada penggunaannya arm manipulator banyak diperlukan pada bidang industri, kedokteran dan juga pada robot bawah laut atau Underwater-Remotly Operated Vehicle (ROV). Untuk dapat mengendalikan sebuah manipulator diperlukan suatu pengendali jarak jauh yang di kendalikan oleh pengguna secara manual. Projek ini berjudul rancang bangun prototipe master controller untuk mengendalikan arm manipulator 6 DoF berbasis mikrokontroler Arduino, dimana perangkat kontroler menggunakan Arduino Mega, dan sensor potensiometer sebagai input pergerakan pada 6 buah motor stepper penggerak. Hasil pengujian memberikan capaian bahwa robot dapat menerima data oleh sebuah pendant pengendali secara lancar. Dan mengetahui respond pada pergerakkan arm manipulator 6 DoF berdasarkan data pergerakkan dan kecepatan motor stepper.Di dapatkan hasil akurasi motor stepper dengan input pergerakan sudut oleh master controller mendapatkan rata rata error sebesar 0.287%.

Kata Kunci: underwater ROV (Remotly Operated Vehicle), Master controller, Arduino

# ABSTRACT

Along with advances in technology automation, the development of the need for an arm manipulator robot is very necessary. In its use, arm manipulators are widely needed in the fields of industry, medicine,  and also in underwater robots or Underwater-Remotely Operated Vehicles (ROV). To be able to control a manipulator requires a remote controller that is controlled by the user manually. This project is entitled the design of a master controller prototype to control a 6 DoF arm manipulator based on an Arduino microcontroller, where the controller device uses an Arduino Mega and a potentiometer sensor as input for the movement of 6 driving stepper motors. The test results provide an achievement that the robot can receive data from a pendant controller smoothly. And knowing the response to the movement of the 6 DoF arm manipulator based on the movement data and the speed of the stepper motor. The results of the stepper motor accuracy are obtained with the input angular movement by the master controller gets an average error of 0.287%.

Keywords: underwater ROV (Remotly Operated Vehicle), Master controller, Arduino

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang hanya kepadaNya kami memuji, memohon pertolongan, dan mohon keampunan. Kami berlindung kepadaNya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalanNya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya.

Atas petunjukan dan pertolongan-Nya, Alhamdlillah penulis dapat menyelesaikan proyek akhir ini dengan judul: “RANCANG BANGUN PROTOTIPE MASTER CONTROLLER UNTUK MENGENDALIKAN ARM MANIPULATOR 6 DOF BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO”.

Proyek akhir dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Program Studi Teknik Mekatronika di Politeknik Manufaktur Bandung.

Terselesaikannya proyek akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besamya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

- Direktur Politeknik Manufaktur Bandung, Bapak Mohammad Nurdin, S.T., M.A.B.

- Ketua Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, Bapak Ismail Rokhim, ST., MT.

- Ketua Program Studi D-III Teknik Mekatronika, Ibu Siti Aminah, S.T., M.T

- Kedua Pembimbing proyek akhir Bapak Dr. Setyawan Ajie Sukarno, S.S.T., M.T., M.Sc. dan Bapak Susetyo Bagas Bhaskoro, S.S.T., M.T.

- Panitia proyek akhir Ibu Hilda Khoirunnisa.S.Tr.T., M.Sc.Eng, dan Bapak Afaf Fadhil Rifa’i, S.T., M.T.

- Teristimewa kepada Orang Tua serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek akhir ini.

- Rekan kelompok 9 Fachri Maulana Fulchan, Riska Wulandari serta rekan kelas AEB 2019 dan rekan – rekan mahasiswa AE 2019 yang saling mendukung dan menyemangati dalam proses penyelesaian proyek akhir ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan proyek akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiiiin Ya Robbal Alamin.

Bandung, 20 Juli 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

ABSTRAK	i

ABSTRACT	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	v

DAFTAR GAMBAR	vii

DAFTAR TABEL	ix

BAB I	1

PENDAHULUAN	1

1.1	Tujuan	1

1.2	Teknologi	1

1.3	Pemilihan Komponen dan Bahan	2

1.4	Batasan Pembahasan	4

BAB II	5

LAPORAN TEKNIK	5

2.1	Landasan Teori	5

2.1.1.	Latar Belakang Proyek	5

2.1.2.	Master Controller	6

2.1.3.	Lengan Robot (Arm Manipulator)	7

2.1.4.	Kinematik	8

2.1.5.	Arduino Mega 2560	9

2.1.6.	Motor Stepper	11

2.1.7.	Potensiometer	12

2.1.8.	Komunikasi Serial UART Arduino	15

2.2	Metodologi Penelitian	16

2.3	Gambaran Umum Sistem	17

2.4	Perangkat Mekanik	18

2.4.1.	Konstruksi Arm Manipulator 6 DoF dan Master Controller	18

2.4.2.	Ukuran dan Area Kerja Arm Manipulator 6 DoF	23

2.4.3.	Diagram Alir Sistem	25

2.4.4.	Diagram Alir Sistem Secara Umum	25

2.5	Gambaran Sub Sistem	27

2.5.1.	Komunikasi Data dan Algoritma Master controller	28

2.5.2.	Mekanik Master controller	36

2.5.3.	Elektrik Master controller	38

2.6	Hasil Pengujian	41

2.6.1.	Pengujian Algoritma	42

2.6.2.	Pengujian Respond	46

2.6.3.	Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint arm manipulator	47

BAB III	51

KESIMPULAN	51

3.1	Kesimpulan	51

3.2	Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	53

LAMPIRAN	55

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 ROV dengan arm manipulator	6

Gambar 2. 2 Master controller	6

Gambar 2. 3 Lengan robot ROV	7

Gambar 2. 4 Format matriks transformasi homogen	8

Gambar 2. 5 Format transformasi homogen metode DH	8

Gambar 2. 6 Arduino Mega 2560	10

Gambar 2. 7 Arduino Mega 2560 Pin-Out	11

Gambar 2. 8 Rangkaian motor stepper Unipolar	11

Gambar 2. 9 Rangkaian motor stepper Bipolar	12

Gambar 2. 10 Komponen Potensiometer	13

Gambar 2. 11 Ilustrasi wiring komunikasi serial antara Arduino	15

Gambar 2. 12 Alur sistem perancangan	16

Gambar 2. 13 Desain Arm Manipulator dan Master controller	17

Gambar 2. 14 Gambaran umum sistem	18

Gambar 2. 15 Kinematics Diagram Arm Manipulator 6 DoF	19

Gambar 2. 16 Joint Pada Arm Manipulator	20

Gambar 2. 17 Dimensi Master controller	21

Gambar 2. 18 Panel Master controller dan Joystick Master controller	22

Gambar 2. 19 Dimensi area kerja arm manipulator 6 DoF	23

Gambar 2. 20 Alur sistem secara umum	25

Gambar 2. 21  Alur sistem secara umum A	26

Gambar 2. 22 Tampilan hasil perancangan master controller	27

Gambar 2. 23 Gambaran wiring komunikasi data serial Arduino	28

Gambar 2. 24 Data pengiriman Master controller	29

Gambar 2. 25 Data yang diterima oleh slave arduino dan hasil parsing data	30

Gambar 2. 26 Konstruksi Joystick master controller	37

Gambar 2. 27 Konstruksi Panel master controller	38

Gambar 2. 28 Resistor PULL DOWN	39

Gambar 2. 29 Rangkaian Motherboard master controller	40

Gambar 2. 30 Design PCB Motherboard	40

Gambar 2. 31 Keyboard Push button	41

Gambar 2. 32 Tampilan awal mode Joystick	42

Gambar 2. 33 Tampilan mode Joystick FOLD to HOME position	43

Gambar 2. 34 Tampilan mode joystick saat tombol start ditekan	43

Gambar 2. 35 Tampilan mode Joystick saat tombol Home ditekan	44

Gambar 2. 36 Tampilan mode Joystick saat tombol  Freeze ditekan	44

Gambar 2. 37 Tampilan awal mode Kartesian	45

Gambar 2. 38 Tampilan awal mode Neutral	45

Gambar 2. 39 Rumus mencari persentase error	48

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan pemilihan sensor	2

Tabel 2. 2 Perbedaan Invers Kinematics dan Forward Kinematics	9

Tabel 2. 3 Spesifikasi Arduino Mega 2560	10

Tabel 2. 4 Perbandingan skala putaran terhadap nilai resistansi Potensiometer Linear	13

Tabel 2. 5 Perbandingan skala putaran terhadap nilai resistansi Potensiometer Logaritmis	14

Tabel 2. 6 Perbandingan skala putaran terhadap nilai resistansi Potensiometer Anti Logaritmis	14

Tabel 2. 7 Sudut maksimal dan minimal pergerakan antara joint	24

Tabel 2. 8 Tabel pengujian respond	47

Tabel 2. 9 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 1	48

Tabel 2. 10 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint	48

Tabel 2. 11 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 3	49

Tabel 2. 12 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 4	49

Tabel 2. 13 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 5	49

Tabel 2. 14 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 6	49

Tabel 2. 15 Rata-rata error pada tiap joint	50

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Tujuan

Tujuan dari penulisan karya tulis proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

- Mempelajari struktur dan pergerakan dari lengan robot 6 degree of freedom

- Lengan robot mampu bergerak dengan dikendalikan oleh master controller pada mode pengendalian Joystick.

- Membuat prototipe rancangan sistem master controller.

- Membuat algoritma dan pengiriman data oleh master controller untuk menggerakkan lengan robot.

- Informasi data pergerakan robot ditampilkan dalam display LCD.

## Teknologi

Teknologi yang digunakan para proyek akhir ini adalah:

- Interfacing	: LCD Display 20x4

- Proses		: Microcontroller – Arduino Mega 2560

Perangkat keras:

- Motor Stepper : a. Nema 8 (8HS11-0204S)

b. Nema 11 (28HD1411-02)

c. Nema 17 (17HS4401)

d. Nema 23 (5718HB2401)

- Driver Motor Stepper : a. A4988 Driver Stepper Module

b. TB6600 Driver Stepper Module

- Input Digital		: a. Push Button

b. Saklar Toggle

- Output Digital		: a. LED

- Sensor			: a. Potensiometer 100K Ohm

Perangkat Lunak:

- Arduino IDE

- Solidworks 2020

- Eagle PCB Design

## Pemilihan Komponen dan Bahan

Pemilihan komponen yang di pakai dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan dan Batasan pembahan yang di tentukan Adapun pemilihan komponen pada proyek ini adalah:

- Potensiometer linear sebagai sensor

Untuk memilih suatu sensor yang sesuai digunakan pada tiap joint master arm harus mempunyai kriteria yang di butuhkan yaitu:

- Bagaimana resolusi yang dihasilkan komponen?

- Berapa ukuran dimensi pada sensor?

- Apakah komponen terdapat bebas di pasaran?

- Berapa besaran sudut rotasi putaran pada sensor?

Untuk menjawabnya dibuatlah table perbandingan sensor Potensiometer dengan sensor Encoder rotary sebagai perbandingan yang dapat menjadi acuan pemilihin sensor. Keduanya dipilih dengan pertimbangan fungsi, harga, dan ketersediaan komponen dipasarsan.

| Parameter | Potensiometer Linear | Modul Rotary Encoder |
| --- | --- | --- |
| Resolusi | 0 – 1023 | 0 – 30 |
| Dimensi | 16.9 mm | 26 mm |
| Maks. sudut rotasi | 270° | 360° |
| Mudah ditemukan di pasaran | Yes | Yes |

Tabel 2. 1 Perbandingan pemilihan sensor

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Sensor potensiomer mempunyai resolusi yang lebih besar dibandingkan dengan sensor Encoder.  Resolusi akan memperngaruhi pergerakkan lengan robot sehingga point ini menjadi acuan penting penggunaan potensiometer.

- Pada ukuran dimensi sensor potensiometer dan sensor encoder terlihat bahwa sensor potensiometer memiliki dimensi yang lebih kecil di bandingkan dengan modul encoder rotary. Pada pembutan master controller dimensi yang kecil diperlukan agar proporsional dengan lengan operator.

- Sensor potensiometer dan modul sensor encoder rotary umumnya mudah ditemukan di pasaran. Tetapi untuk encoder rotary dengan spesifikasi resolusi yang lebih tinggi sulit ditemukan di pasaran dengan harga yang relative mahal dan dimensi yang adapun lebih besar.

- Sensor encoder rotary mempunyai keungulan khusus yaitu sudut rotasi putar yang mencapai 360° higga tanpa batas, dibandingankan dengan potensiometer linear yang hanya mencapai 270° saja.

Dari perbandingan diatas dipilihlah potensiometer linear sebagai sensor pembacaan untuk gerakan lengan robot proyek akhir ini, Dengan memaksimalkan sudut putaran pada sensor potensiometer linear

- Arduino Mega sebagai Controller

Arduino Mega digunakan karena memiliki spesifikasi tertinggi dibandingkan jenis Arduino lainnya. Dengan julmah I/O yang cukup untuk menampung input dan output yang diperlukan. Dan dengan software IDE Arduino mempermudah penggunannya karena platform ini menjadi banyak pilihan dan acuan bagi banyak praktisi.

- Display LCD 20x4

Penggunaan LCD 20x4 dipakai karena dapat digunakan I2C sebagai komunikasi serial dua arah pada mikrokontroler Arduino. Penggunaan I2C ini dapat memudahkan dan meminimalisir penguunaan pin pada Arduino. Dengan ukuran LCD yang relative kecil dan dapat memuat informasi yang di perlukan oleh master controller serta pemprogramannya yang mudah membuat LCD 20x4 dipilih sebagai display master controller.

- Pengiriman Data Serial UART

Pengiriman data serial UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) dengan pin rx/tx dipilih karena perngirima data ini mudah untuk diaplikasikan. Pada kenyataannya untuk mengendalikan robot ROV diperlukan pengiriman data melalui sebuah kabel, hal itu dikarenakan untuk pengendalian robot di bawah laut mengharuskan komunikasi data yang stabil dengan jarak antara pengendali dengan robotnya yang cukup jauh.

- Bahan

Master controller dibuat dengan menggunakan 3D printer Ender 3 V2, Adapun bahan yang digunakan adalah jenis bahan Polylactic acid. Polylactic acid (PLA) adalah bahan yang berpotensi menggantikan polimer tersebut. PLA merupakan salah satu biopolimer yang diproduksi dari fermentasi gula pada bahan yang dapat diperbaharui seperti tebu dan jagung. Oleh karena itu PLA sangat aman digunakan dan ramah lingkungan. Keunggulan PLA jika dibandingkan dengan biopolimer lainnya adalah memiliki kemampuan proses thermal yang lebih baik jika dibandingkan dengan bahan lain seperti Polyhydroxyl alkanoate (PHA), Polyethylene glycol (PEG), dan Polycaprolactone (PCL), memiliki kekuatan tarik tinggi, dan dapat diproses menggunakan peralatan.

## Batasan Pembahasan

Fokus pembahasan yang diuraikan pada karya tulis ini dibatasi. Pembatasan bahasan pada karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- Lengan robot menggunakan desain robot yang bersifat open source.

- Master controller dan arm manipulator (lengan robot) terhubung dengan komunikasi serial.

- Robot digerakkan secara Forward Kinematics (masukan derajat menjadi keluaran posisi).

- Arm manipulator digerakkan dengan menggunakan mode Joystick Master controller.

- Robot tidak mempunyai fitur teaching.

# BAB II

# LAPORAN TEKNIK

Landasan Teori

### Latar Belakang Proyek

Perkembangan teknologi robot mengalami suatu kemajuan yang pesat. Dengan kecangihan teknologi yang dimilikinya, maka akan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan berat dan berisiko yang sebelumnya dilakukan oleh manusia menjadi dilakukan oleh robot. Pada sektor industri penggunaan robot telah terbukti meningkatkan konsistensi kualitas dan efisiensi pencegahan terjadinya kecelakaan kerja.

Untuk mengendalikan robot terdapat suatu program pengendali gerakan robot yang berfungsi mengendalikan seluruh aktuator yang dimilikinya dengan tujuan yang diciptakan sesuai dengan perancangannya. Menurut Robot Institute of America, robot adalah mesin multifungsi yang dapat diprogram ulang, dirancang untuk memindahkan material, komponen, alat, atau perangkat khusus, melalui gerakan terprogram yang variabel untuk pengerjaan berbagai tugas. Salah satu tugas yang dapat menjadi bagian dari pencegahan terjadinya kecelakaan kerja adalah pengendalian robot jarak jauh pada kondisi medan yang tidak memungkinkan dikerjakan oleh manusia. Apabila suatu robot dapat diimplementasikan dan menggantikan manusia dalam melaksanakan tugas ini, maka efisiensi pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Selain itu, robot juga diharapkan dapat dioperasikan dengan mudah dan sederhana.

Robot dapat diprogram untuk melakukan gerakan sesuai dengan referensi yang didapat dari sensor-sensor yang dimilikinya, Karenanya diperlukan suatu pengendali yang mampu untuk mengendalikan robot tersebut. Master controller merupakan suatu pendant pengendali robot yang digerakkan dengan mempergunakan tangan sesuai dengan gerakan yang diinginkan. Pada implementasi sesungguhnya master controller digunakan pada pengendalian arm manipulator robot bawah laut atau Underwater-Remotly Operated Vehicle (ROV).

Gambar 2. 1 ROV dengan arm manipulator

Master controller memiliki kurang lebih 7 sensor yang terpasang padanya yang masing-masing mengendalikan aktuator yang berada pada joint arm manipulator. Pada master controller pun terdapat banyak tombol yang diperuntukkan untuk berbagai fitur seperti scalling pergerakan, start, stop, pergerakan translasi, dan lain-lain.

Gambar 2. 2 Master controller

Dalam rangka sedikit sumbangsih untuk kemajuan teknologi bawah laut Indonesia dan dengan tujuan pembelajaran bagi penulis serta generasi selanjutnya. Dirancang lah proyek akhir ini yang merupakan lengan robot 6 DoF yang dikendalikan menggunakan mode Joystick Dikontrol menggunakan dua buah Arduino Mega yang dikomunikasikan secara serial dengan tampilan interface berupa LCD untuk menampilkan posisi sudut dari lengan robot.

### Master Controller

Master controller merupakan replika tangan berukuran kecil yang difungsikan untuk menggerakan manipulator. Setiap joint dari manipulator atau DoF, digerakkan oleh satu sensor yang berada pada master arm. Dengan menggunakan controller ini, dapat membuat pergerakan dari manipulator menjadi simpel dan intuitif. Pergerakan dari masing – masing joint pun dapat di batasi sehingga manipulator tidak menjangkau area atau konfigurasi sistem yang dapat menimbulkan masalah. Fitur lain yang dimiliki controller ini adalah individual joint freeze, joint diagnostics, error checking, dan lain sebagainya.

### Lengan Robot (Arm Manipulator)

Arm Manipulator adalah kontruksi robot yang memiliki bentuk hanya sebuah lengan saja. Robot ini memiliki aktuator berupa motor untuk menggerakan seluruh bagian robot tersebut. Robot manipulator ini sudah banyak dipakai di bidang industri terutama dalam bagian packing suatu pabrik. Selain untuk menghemat waktu robot ini digunakan karena hasil yang diperoleh juga lebih baik daripada hasil yang dikerjakan oleh manusia.

Lengan robot banyak digunakan di industri yang membutuhkan ketepatan tinggi dan pekerjaan yang repetitif. Namun dalam pengaplikasian di ROV (Remotely Operated Vehicle), lengan robot lebih ditekankan pada mobilitas nya dibandingkan ketepatannya dikarenakan lingkungan pengaplikasiannya yang dinamis. Untuk ketepatan, nantinya akan dipantau oleh operator yang mengoperasikan lengan robot.

Gambar 2. 3 Lengan robot ROV

Beberapa istilah dalam arm manipulator yaitu:

- Joint (Sendi) yaitu koneksi antar link yang dapat menentukan pergerakan.

- Link merupakan bagian-bagian kerangka yang kaku yang dihubungkan secara bersamaan sehinga membentuk suatu rangkaian kinematic.

- Derajat kebebasan ( Degree Of Freedom atau DoF ) merupakan setiap Gerakan linier atau putaran sepanjang atau sekitar pada sebuah sumbu (axis).

### Kinematik

Kinematik merupakan pembelajaran pergerakan tubuh robot tanpa memperhitungkan gaya, torsi, maupun momen tertentu yang menyebabkan pergerakan.

- Forward Kinematik

Koordinat posisi dan orientasi dari end effector merupakan hal yang penting dalam pergerakan manipulator. Orientasi menyatakan rotasi end effector terhadap base frame sedangkan koordinat posisi menyatakan letak end effector (x,y,z) terhadap base frame. Ciri khas dari penyelesaian menggunakan persamaan forward kinematics adalah hanya mempunyai satu solusi penyelesaian yang menyatakan hubungan antara joint terkait atau end effector terhadap base frame sehingga dapat diketahui koordinat posisi dan orientasi dari end effector.

Gambar 2. 4 Format matriks transformasi homogen

Gambar 2. 5 Format transformasi homogen metode DH

Forward kinematic dinyatakan dalam matriks transformasi homogen seperti pada persamaan (1) dimana R3x3 merupakan matriks rotasi dan P3x1 merupakan matriks posisi yang menyatakn pergerakan end effector terhadap base frame. Langkah untuk mencari formard kinematic pertama kali adalah mencari terlebih dahulu parameter tiap joint dengan aturan Denavit Hartenberg (DH). Parameter joint ini kemudian dibentuk menjadi matriks transformasi homogen tiap joint seperti pada persamaan (2), untuk selanjutnya dibentuk menjadi matriks transformasi seperti pada persamaan (3) yang menyatakan hubungan antar joint.

- Inverse Kinematik

Inverse kinematics digunakan untuk mencari kombinasi sudut yang harus diberikan pada arm manipulator agar end effector bergerak menuju koordinat posisi yang ditentukan. Hal ini berbeda dengan konsep forward kinematics, dimana sudut dari tiap joint sudah ditentukan untuk mencari koordina posisi dari end effector, perbedaan keduanya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan inverse kinematics, salah satunya dalah dengan metode aljabar. Ciri khas dari penyelesaian menggunakan persamaan inverse kinematics adalah mempunyai lebih dari satu solusi penyelesaian, karena dimungkinkan memiliki lebih dari satu kombinasi sudut tiap joiunt untuk mendapatkan koordinat posisi dari end effector.

Tabel 2. 2 Perbedaan Invers Kinematics dan Forward Kinematics

Dimana : θ = variabel joint

x = posisi dan orientasi end effector

### Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 adalah salah satu dari sekian banyaknya jenis papan sirkuit yang dibuat oleh perusahaan resmi Arduino LLC. Papan sirkuit dengan chip mikrokontroler Atmega2560 ini memiliki jumlah pin paling banyak diantara semua jenis Arduino lainnya. Arduino Mega cocok digunakan untuk membuat projek yang relative besar, dikarenakan kapasitas memori yang lebih besar dibandingkan Arduino jenis lain.

Gambar 2. 6 Arduino Mega 2560

Pertimbangan untuk memilih Arduino Mega di dalam projek adalah sebagai berikut :

- Pin I/O yang cukup untuk mengintegrasikan komponen input dan output.

- Bahasa yang mudah diemengerti dan open source.

- Kapasitas memori Arduino yang cukup besar.

Berikut spesifikasi lanjut dari Arduino Mega 2560 :

| Jenis Mikrokontroler | Atmega2560 |
| --- | --- |
| Tegangan Operasional | 5 Volt |
| Tegangan Rekomendasi | 7-12 Volt |
| Batas Tegangan | 6-20 Volt |
| Pin Input/Output Digital | 54 |
| Pin PWM | 15 |
| Pin Input Analog | 16 |
| Arus Untuk Pin Digital | 40 mA |
| Arus Untuk Pin 3,3 V | 50 mA |
| Memori Flash | 256 KB (8 KB untuk bootloader) |
| SRAM | 8 KB |
| EEPROM | 4 KB |
| Clock Speed | 16 MHz |
| Panjang | 10,1 cm |
| Lebar | 5,3 cm |
| Berat | 37 gram |

Tabel 2. 3 Spesifikasi Arduino Mega 2560

Gambar 2. 7 Arduino Mega 2560 Pin-Out

### Motor Stepper

Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper merupakan motor listrik yang dikendalikan dengan pulsa-pulsa digital, bukan dengan memberikan tegangan yang terus-menerus. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkannya diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik.

.Untuk menggerakkan setiap step pada stepper ada beberapa metode yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu full step dan half step. Metode full step berarti motor stepper berputar sesuai dengan spesifikasi derajat per stepnya, sedangkan metode half step berarti motor stepper berputar setengah derajat per step dari spesifikasi motor stepper tersebut.

    - Motor Stepper Unipolar

Gambar 2. 8 Rangkaian motor stepper Unipolar

Motor stepper dengan tipe unipolar merupakan motor stepper yang memiliki 2 buah lilitan yang masing-masing lilitan di tengah-tengahnya diberikan sebuah tap. Rangkaian pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dibuat karena hanya memerlukan satu signal On Off dengan menggunakan switch / transistor pada masing – maisng lilitannya.  Motor ini mempunyai step sebesar 90 derajat dan mempunyai dua buah lilitan yang didistribusikan berseberangan 180 derajat di antara kutub pada stator. Sedangkan pada rotornya menggunakan satu pasang magnet permanen. Untuk menjalankan dan menghentikan motor ini cukup dengan menerapkan pulsa digital yang hanya terdiri atas tegangan positif dan nol (ground) pada salah satu terminal lilitan (wound) motor sementara terminal lainnya dicatu dengan tegangan positif konstan pada bagian tengah (center tap) dari lilitan.

- Motor Stepper Bipolar

Gambar 2. 9 Rangkaian motor stepper Bipolar

Bipolar Stepper motor hampir sama atau mirip dengan Unipolar stepper motor, namun pada motor stepper jenis bipolar tidak menggunakan sambungan center tap. Oleh karena itu Motor stepper jenis ini memerlukan jenis rangkaian kontrol yang berbeda. Pada motor stepper dengan lilitan bipolar, diperlukan sinyal pulsa yang berubah-ubah dari positif ke negative dan sebaliknya.Jadi pada setiap terminal lilitan (A&B) harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif ke negatif dan sebaliknya.Motor stepper bipolar memiliki keungulan dibandingkan dengan motor stepper unipolar dalam hal torsi yang lebih besar untuk ukuran yang sama.

### Potensiometer

Potensiometer adalah salah satu jenis resistor variable yang nilai resistansinya dapat diubah melalui tindakan mekanis dari penggunanya. Tindakan mekanis tersebut bisa berupa diputar atau digeser, baik itu diputar dengan tangan atau menggunakan alat berupa obeng trimmer.

Potensiometer memiliki 3 kaki, dimana 2 kakinya terhubung ke sebuah lempengan karbon yang dijadikan elemen utama untuk mengubah nilai hambatan. Selanjutnya 1 kakinya yang lain menempel pada elemen karbon dan terhubung ke sebuah tuas penyapu yang bisa digerakkan melalui putaran atau pergeseran tadi.

Gambar 2. 10 Komponen Potensiometer

Dilihat dari perbandingan putaran tuas terhadap perubahan nilai, sebuah potensiometer dibedakan menjadi beberapa jenis yakni potensiometer linear, logaritmis dan anti logaritmis.

- Potensiometer Linear

Potensiometer linear adalah potensiometer dengan perbandingan putaran terhadap resistansinya yang bergerak linear. Artinya perbandingan skala putaran terhadap nilai resistansi bergerak secara selaras dan sesuai. Rotasi tunggal pada potensiometer jenis ini sekitar 270 derajat atau ¾ putaran penuh. Untuk lebih jelas perhatikan table berikut ini :

Tabel 2. 4 Perbandingan skala putaran terhadap nilai resistansi Potensiometer Linear

- Potensiometer Logaritmis

Potensiometer logaritmis adalah potensiometer dengan perbandingan putaran terhadap resistansi yang bergerak mengikuti aturan logaritma, Potensiometer jenis ini banyak dipakai untuk keperluan audio seperti volume dan pengatur nada bass, middle, dan treble.

Skala yang di log kan adalah 0 sampai 10. Misalnya pada skala 2 akan diperoleh perbandingan sebesar log perbandingan sebesari logaritma dari 2 yaitu kira-kira sebesar 30%. Jika dibuat grafik akan terlihat grafik potensiometer logaritmis berupa garis lengkung dengan parabola menghadap keatas.

Tabel 2. 5 Perbandingan skala putaran terhadap nilai resistansi Potensiometer Logaritmis

- Potensiometer Anti Logaritmis (Reverse Log)

Potensiometer anti logaritmis adalah potensiometer dengan perbandingan putaran terhadap resistansi yang bergerak mengikuto aturan anti logaritma skala. Potensiometer ini banyak dipakai pada aplikasi penguat gitar.

Skala yang di antilog kan adalah 0 sampai 1 atau skala tampil dibagi 10. Misalnya pada skala 2 akan diperoleh perbandingan sebesar anti logaritma dari 0.2 yaitu kira-kira sebesar 10%. Jika dibuat grafik akan terlihat grafik potensiometer logaritmis berupa garis lengkung dengan parabola menghadap ke bawah.

Tabel 2. 6 Perbandingan skala putaran terhadap nilai resistansi Potensiometer Anti Logaritmis

Dalam rancang bangun, Arm manipulator dengan master controller ini digunakan sensor Potensiometer jenis linear yang terpasang di masing-masing joint master controller. Pertimbangan untuk memakai Potensiometer linear adalah pergerakan robot nantinya harus linear dengan fluktuasi resistansi yang nantinya diberikan oleh potensiometer

### Komunikasi Serial UART Arduino

Secara sederhana, komunikasi serial adalah sebuah komunikasi yang terjadi dengan mengirimkan data per-bit secara berurutan dan bergantian. Dengan adanya komunikasi serial, maka Arduino bisa melakukan pembagian tugas dengan Arduino lainnya untuk mengendalikan sistem agar pengolahan data menjadi ringan.

Umumnya semua board Arduino telah memiliki minimal 1 port serial yang biasa dikenal dengan jenis USART atau UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). Proses komunikasi serial menggunakan dua pin, yaitu pin RX untuk menerima data dan pin TX untuk mengirimkan data. Itulah alasan mengapa terkadang ada yang menyebut istilah komunikasi RX TX Arduino. Biasanya pin RX di Arduino adalah pin 0 dan pin TX adalah pin 1.

Gambar 2. 11 Ilustrasi wiring komunikasi serial antara Arduino

Level elektrikal pada tegangan Arduino menggunakan tegangan digital dengan logika 0V untuk logika “0” dan 5V untuk logika “1” atau sering pula disebut level TTL ( Transistor-transistor Logic). Jika device pairing komunikasi serial berada pada level yang sama, maka antar pin serial serial dapat langsung di hubungkan. Sedangkan jika device pairing berada pada level serial yang berbeda, maka harus menggunakan rangkaian tambahan untuk menyesuaikan level tegangan agar kedua device dapat berkomunikasi.

Pengiriman data pada komunikasi serial ditentukan oleh baudrate. Baudrate adalah kecepatan transfer data dalam bit per satuan detik atau bit per second (bps). Beberapa pilihan baudrate pada Arduino yaitu 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800 38400, 57600 dan 115200.

Metodologi Penelitian

Gambar 2. 12 Alur sistem perancangan

Gambar 2.12 diatas menggambarkan diagram alur sistem perancangan. Sebelum membuat setiap bagian pada robot, perlu dilakukan perencanaan pembuatan. Identifikasi Masalah meliputi fungsi keseluruhan robot, kemudian membuat daftar tuntunan yang harus dicapai lalu membuat rancangan sistem. Dan jika perancangan serta simulasi sudah dapat dipastikan, robot pun akan mulai ke tahap pembuatan. Perencanaan bertujuan untuk memudahkan langkah pembuatan robot ini.

Gambaran Umum Sistem

Secara hardware, sistem proyek akhir ini terdiri dari arm manipulator dan master controller. Arm manipulator merupakan lengan robot yang memiliki 6 axis pergerakan (joint) dan 1 gripper, sistem arm manipulator ini sering disebut dengan arm manipulator 7 functions. Sedangkan master controller adalah sebuah pendant yang mengendalikan pergerakan dari arm manipulator. Sistem ini dirancang agar master controller dapat mengendalikan arm manipulator dari pergerakkan joint yang dihasilkan dari pembacaan joystick yang terpasang pada master controller. Setiap joint pada manipulator akan digerakkan oleh masing – masing satu sensor yang terpasang pada master controller.

Gambar 2. 13 Desain Arm Manipulator dan Master controller

Secara teknis lengan robot dikendalikan oleh master controller dan data hasil pembacaan berupa besaran sudut akan ditampilkan pada display LCD sekaligus mengirimkan data secara serial kepada Slave Controller Arduino mega untuk pemprosessan data selanjutnya.

User menggerakkan lengan robot secara manual dengan menggerakkan joystick yang terdapat pada master controller. Kemudian pergerakkan yang terbaca oleh potensiometer berupa data diolah oleh program dan ditampilkan kedalam bentuk sudut.

Gambar 2. 14 Gambaran umum sistem

Terlihat pada Gambar 2.14 diatas master controller dibangun atas berbagai inputan komponen dan sensor, adapun inputan komponennya terdiri dari Potensiometer, modul Joystick, Push button, dan saklar Toggle. Data yang dihasilkan kemudian akan di proses oleh Arduino (master) sebagai controller. Lalu data akan di tampilkan melalui LCD sekaligus dikirim melalui komunikasi serial UART.

Data yang dikirim berupa sudut akan diterima oleh Arduino (slave) dan akan diubah menjadi pulsa digital untuk kemudian driver motor akan menggerakkan tiap-tiap aktuator motor stepper yang berada pada setiap joint arm manipulator/lengan robot.

Perangkat Mekanik

Konstruksi Arm Manipulator 6 DoF dan Master Controller

Arm manipulator dan Master controller ini terbangun dari sistem kontrol, perangkat elektronik, dan perangkat mekanik yang masing-masing entitas tersebut saling berkesinambungan menjalankan fungsi setiap bagiannya. Sebagian besar konstruksi rangka dari arm manipulator dan master controller di manufaktur oleh 3D printer dengan bahan PLA. Berikut perangkat – perangkat mekanik pada alat ini:

- Arm Manipulator

Manipulator terdiri dari links dan joints. Rangka dari manipulator 6 DoF ini dapat tergambarkan pada kinematic diagram seperti ini:

Gambar 2. 15 Kinematics Diagram Arm Manipulator 6 DoF

Panjang link:

r1 = 47 mm		d1 = 133 mm

r2 = 110 mm	d4 = 117.5 mm

r3 = 26 mm		d6 = 28 mm

Motor stepper pun dipasang pada masing – masing joint sebagai sumber pergerakan. Berikut merupakan spesifikasi dari masing – masing motor stepper disetiap joint:

Gambar 2. 16 Joint Pada Arm Manipulator

Joint 1 dan 2

Jenis 			: Nema 23 5718HB2401 bipolar stepper motor

Dimensi 			: 54x54x55 mm

Shaft diameter 		: 6.35 mm

Step angle 			: 1.8o

Holding torque 		: 1.3 N.m

Phase current 		: 3.5 A

Joint 3

Jenis 			: Nema 17 17HS4401 Bipolar stepper motor

Dimensi 			: 42x42x40 mm

Shaft diameter / length	: 5 mm x 22 mm

Step angle 			: 1.8o

Holding torque 		: 4 Kg.cm

Phase current 		: 1.7A

Joint 4 dan 5

Jenis 			: Nema 11 28HD1411-02

Dimensi 			: 28x28x28 mm

Shaft diameter / length 	: 5 mm x 18 mm

Step angle 			: 1.8o

Holding torque 		: 6.5 N.cm

Phase current 		: 0.8 A

Joint 6

Jenis 			: Nema 8 8HS11-0204S

Dimensi 			: 20x20x28 mm

Shaft diameter / length 	: 4 mm x 10 mm

Step angle 			: 1.8o

Holding torque 		: 1.6 N.cm

Phase current 		: 0.2 A

- Master controller

Master controller memiliki dimensi yang di rancang agar master arm dapat dioperasikan dengan memaksimalkan sudut perputaran pada potensiometer. Adapaun dimensi pada master controller adalah seperti pada gambar ini:

Gambar 2. 17 Dimensi Master controller

Master controller terdiri dari dua bagian, yaitu bagian Panel Master yang berfungsi sebagai casing panel, display informasi pergerakan arm manipulator, dan tombol operasi. Kemudian bagian selanjutnya yaitu Joystick Master yang berfungsi sebagai pengendali lengan robot pada mode Joystick.

Gambar 2. 18 Panel Master controller dan Joystick Master controller

Panel Master controller

Dimensi			: 197x197x55 mm

Thickness 			: 5 mm

Material			: PLA ( Polilactic acid )

Joystick Master controller

Diameter 			: 40 mm

Total length	 of joint	: 300 mm

Material			: PLA ( Polilactic acid )

Ukuran dan Area Kerja Arm Manipulator 6 DoF

Gambar 2. 19 Dimensi area kerja arm manipulator 6 DoF

Gambar 2.19 menjelaskan area kerja dari arm manipulator. Area kerja dari manipulator berbentuk seperempat bola dengan area yang berwarna biru merupakan capaian maksimal manipulator sedangkan area yang berwarna jingga merupakan capaian minimum nya.

Pergerakkan putaran sudut antar joint pada arm manipulator dibatasi dengan sudut maksimal dan minimal robot, ini bertujuan agar pergerakkan robot lebih terfokus pada area kerja yang ditentukan dan menghindari arm manipulator terjadi crash. Adapun sudut pergerakan antara joint seperti pada table dibawah ini:

|  | Joint 1 Sudut Maksimal : 90° Sudut Minimal : -90° Jangkauan sudut : 90o ≤ θ1 ≤ -90o |
| --- | --- |
|  | Joint 2 Sudut Maksimal : 90° Sudut Minimal : -45° Jangkauan sudut : -45o ≤ θ2 ≤ 90o |
|  | Joint 3 Sudut Maksimal : 45° Sudut Minimal : -90° Jangkauan sudut : -90o ≤ θ3 ≤ 45o |
|  | Joint 4 Sudut Maksimal : 180° Sudut Minimal :-180° Jangkauan sudut : -180 o ≤ θ4 ≤ 180o |
|  | Joint 5 Sudut Maksimal : 90° Sudut Minimal : -90° Jangkauan sudut : -90 o ≤ θ5 ≤ 90 o |
|  | Joint 6 Sudut Maksimal :inf° Sudut Minimal : -inf° Jangkauan sudut : -inf o ≤ θ6 ≤ inf o |

Tabel 2. 7 Sudut maksimal dan minimal pergerakan antara joint

Diagram Alir Sistem

Dalam perancangan dan pembuat Arm manipulator 6 DoF dan master controller ini perlu dilakukannya perancangan, pematangan konsep, dan studi literatur terlebih dahulu agar mencapai hasil rancangan yang tepat, optimal serta merupakan tindakan preventive ketika terjadi permasalahan selama pembuatan karena telah tersusun pada setiap segment fungsinya.

Diagram Alir Sistem Secara Umum

Gambar 2. 20 Alur sistem secara umum

Gambar 2. 21  Alur sistem secara umum A

Diagram pada gambar 2.20 dan gambar 2.21 menjelaskan bagaimana sistem pengendalian manipulator oleh master controller pada mode joystick. Saklar toggle harus diatur untuk memilih mode joystick. Manipulator mula-mula berada pada kondisi fold atau melipat. Ketika tombol home ditekan selama 7 detik, maka lengan robot akan bergerak ke posisi steady/home (keadaan dimana robot tergambar pada kinematic diagram). Untuk menggerakan manipulator tombol start perlu ditekan, sehingga master arm akan menghasilkan data derajat sesuai dengan masukkan dari operator. Data derajat masing – masing joint dan posisi end-effector dari robot tertampil pada display LCD yang tersedia. Jika tombol freeze ditekan, master arm tidak akan menghasilkan data derajat dan tidak akan menggerakan lengan robot bagaimanapun master arm digerakkan sedemikian rupa oleh operator. Robot akan bergerak ke posisi home atau posisi ketika semua joint bernilai 0 adalah ketika tombol home ditekan. Ketika semua joint bernilai 0 dan tombol home ditekan selama 7 detik maka manipulator akan bergerak ke posisi melipat / fold.

Gambaran Sub Sistem

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan sistem mekanik, elektrik dan algoritma serta program pengiriman data yang terjadi pada komunikasi serial master controller dengan slave Arduino. Adapun bentuk hasil dari pengerjaan master controller dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 22 Tampilan hasil perancangan master controller

Gambar 2.21 menunjukkan sebuah hasil rancangan prototype Master controller yang dibuat berdasarkan kebutuhan, fungsi, dan study literatur pada sebuah alat pengendali lengan robot pada  ROV. Dengan kendala-kendala yang masih dapat ditemukan pada proses akhir pembuatan master controller.

Komunikasi Data dan Algoritma Master controller

Pada bagian ini penulis akan memaparkan proses penyelesaian subsistem Pengiriman data dan algoritma program mode Joystick pada master controller.

Komunikasi data dilakukan dengan menguhungkan pin tx master Arduino ke pin rx slave Arduino dan pin rx master Arduino ke pin tx slave Arduino. Adapun gambarannya seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 23 Gambaran wiring komunikasi data serial Arduino

- Program untuk mengirimkan data ke slave Arduino pada Master controller

// Send Data to Slave

if (timeAfter - timeBefore >= 1000) {

//  Assemble data dan kirim

String out = "#" + String(kode1) + "#" + String(steppJ1) + "#" + String(steppJ2) + "#" + String(steppJ3) + "#" + String(steppJ4) + "#" + String(yawJ5) + "#" + String(rollJ6) + "#" + String(gripCount) + "#" + String(fold) + "#$";

Serial.println (out);

Serial3.print (out);

timeBefore = millis();

//Indikator pengiriman data (TX)

SendLEDIndicator();

}

Kemudian data yang terkirim akan berupa type data string yang di batasi oleh ‘#’ sebagai pembatas data yang masuk, dan diakhiri oleh ‘$’ sebagai indikator bahwa satu pembacaan penuh atau looping sudah terkirim

Gambar 2. 24 Data pengiriman Master controller

- Program untuk penerima data dan parsing slave Arduino

// Inisiasi variable komdat

String sData, data[12];

int dataInt[12];

bool parsing = false;

data yang dikirim oleh master controller sebanyak 9 data, tetapi pada penerima data di sediakan 12 data masukkan yang bertujuan untuk penambahan data. Kemudian data di olah dengan program :

void receiveEvent() {

// ===== KOMDAT

// Baca dari serial (ASCII), convert ke char, masukin ke data

while (Serial3.available() > 0) {

delay (10);

char c = Serial3.read();

sData += c;

if (c == '$') {

parsing = true;

}

}

//parsing data

if (parsing) {

//    Serial.print ("DATA MASUK:");

//    Serial.println(sData);

int q = 0;

for (int i = 0; i < sData.length(); i++) {

if (sData[i] == '#') {

q++;

data[q] = "";

}

else {

data[q] += sData[i];

}

}

// Konversi string ke integer

for (int i = 0; i < 12; i++) {

dataInt[i] = data[i].toInt();

}

Pengolahan data yang di terima dilakukan dengan metode parsing dimana metode ini akan memisahkan data sesuai dengan kegunaan data tersebut. Data yang hasil pemisahan kemudian diubah ke dalam type data Integer untuk menggerkkan motor stepper. Program ini dibuat pada sebuah function dengan nama void receiveEvent().

Gambar 2. 25 Data yang diterima oleh slave arduino dan hasil parsing data

- Algoritama Pengiriman data pada Master controller

Perancangan master controller dibuat dengan beberapa mode control, salah satunya adalah mode Joystick. Pada mode Joystick sensor potensiometer dipakai sebagai pembacaan data untuk Joint 1, Joint 2, Joint 3,dan Joint 4. Untuk Joint 5 dan Joint 6, Pembacaan data diambil dari pergerakan axis X dan Y pada modul Joystick. Berikut adalah program pada mode Joystick:

/* ====== JOYSTICK MODE ======= */

else if (modePergerakan == 1) {

// Ketika di posisi FOLD

if (fold == 0) {

// Determine Fold or Home Position

fold = determineFoldOrHome (pinButtonHome, fold);

LCDFolding();

startFreezeIndicator (0); // Red LED is On

// Send Data to Slave (Untuk pengiriman data fold)

if (timeAfter - timeBefore >= 1000) {

//  Assemble data dan kirim

String out = "#" + String(kode1) + "#" + String(steppJ1) + "#" + String(steppJ2) + "#" + String(steppJ3) + "#" + String(steppJ4) + "#" + String(yawJ5) + "#" + String(rollJ6) + "#" + String(gripCount) + "#" + String(fold) + "#$";

Serial.println (out);

Serial3.print (out);

timeBefore = millis();

}

}

// Ketika sudah berada di posisi HOME

else if (fold == 1) {

// Start Mode or Freeze Mode

mode = determineModeStartFreeze(pinStart, pinFreeze, mode);

startFreezeIndicator(mode);

// Generate current state dari potensio

currentStatePot1 = generateStatePot(pinPot1, minAngleJ1, maxAngleJ1);

currentStatePot2 = generateStatePot(pinPot2, minAngleJ2, maxAngleJ2);

currentStatePot3 = generateStatePot(pinPot3, minAngleJ3, maxAngleJ3);

currentStatePot4 = generateStatePot(pinPot4, minAngleJ4, maxAngleJ4);;

// Read Joystick Yaw & Roll

joyYaw = readJoystick(pinJoyYaw);

joyRoll = readJoystick(pinJoyRoll);

Terlihat pada program untuk memulai pembacaan sensor-sensor yang terdapat pada Joystick master controller, terdapat kondisi FOLD = 1 dimana kondisi ini adalah kondisi untuk membuat arm manipulator berada pada posisi HOME, dibuat dengan Function bernama determineFoldOrHome ()

// ==== Determine Fold or Home Position ====

int determineFoldOrHome (int pinA, int fold) {

unsigned long currentMillisFold = 0;

bool buttonHome = digitalRead (pinA);

// ----- FOLD TO HOME

if (buttonHome == HIGH and fold == LOW and tanda == 0) {

tanda = 1;

previousMillisFold = millis();

}

else if (buttonHome == HIGH and fold == LOW and tanda == 1) {

currentMillisFold = millis();

if (currentMillisFold - previousMillisFold >= 7000) {

tanda = 0;

fold = 1;

}

}

else if (buttonHome == LOW and fold == LOW) {

tanda = 0;

previousMillisFold = 0;

}

// ---- HOME TO FOLD

if (buttonHome == HIGH and fold == HIGH and tanda == 0) {

tanda = 1;

previousMillisFold = millis();

}

else if (buttonHome == HIGH and fold == HIGH and tanda == 1) {

currentMillisFold = millis();

if (currentMillisFold - previousMillisFold >= 7000) {

tanda = 0;

fold = 0;

}

}

else if (buttonHome == LOW and fold == HIGH) {

tanda = 0;

previousMillisFold = 0;

}

return fold;

}

Setelah arm manipulator berada pada posisi HOME. Maka untuk memulai pembacaan sensor, User harus menekan tombol Start karena pada posisi HOME arm manipulator masih berada pada mode Freeze.

// START MODE

if (mode == 1) {

// Generate step for stepper (sebenernya diganti jadi generate degree sih)

steppJ1 = generateStep (1, currentStatePot1, steppJ1);

steppJ2 = generateStep (2, currentStatePot2, steppJ2);

steppJ3 = generateStep (3, currentStatePot3, steppJ3);

steppJ4 = generateStep (4, currentStatePot4, steppJ4);

yawJ5 = determineYawValue(joyYaw, yawJ5, minAngleJ5, maxAngleJ5);

rollJ6 = determineRollValue(joyRoll, rollJ6);

// Read Gripper Value

gripCount = determineGripperValue(pinButtonGripper, pinButtonRelease, gripCount);

// Home Positioning

homingPositionJoystick(pinButtonHome);

// LCD Mode Joystick

LCDJoystick(); // pake variable global

// Send Data to Slave

if (timeAfter - timeBefore >= 1000) {

//  Assemble data dan kirim

String out = "#" + String(kode1) + "#" + String(steppJ1) + "#" + String(steppJ2) + "#" + String(steppJ3) + "#" + String(steppJ4) + "#" + String(yawJ5) + "#" + String(rollJ6) + "#" + String(gripCount) + "#" + String(fold) + "#$";

Serial.println (out);

Serial3.print (out);

timeBefore = millis();

//Indikator pengiriman data (TX)

SendLEDIndicator();

}

}

// FREEZE MODE

else if (mode == 0) {

// pergerakan pot diabaikan dan tidak bisa menggenerate step stepper

lastStatePot1 = currentStatePot1;

lastStatePot2 = currentStatePot2;

lastStatePot3 = currentStatePot3;

lastStatePot4 = currentStatePot4;

// Kembali ke Fold Position (ketika semua joint bernilai 0)

if (steppJ1 == 0 and steppJ2 == 0 and steppJ3 == 0 and steppJ4 == 0 and yawJ5 == 0 and rollJ6 == 0) {

fold = determineFoldOrHome(pinButtonHome, fold);

}

LCDJoystick();

Serial.println ("Freeze in Joystick mode");

// Send Data to Slave (Untuk pengiriman data fold)

if (timeAfter - timeBefore >= 1000) {

//  Assemble data dan kirim

String out = "#" + String(kode1) + "#" + String(steppJ1) + "#" + String(steppJ2) + "#" + String(steppJ3) + "#" + String(steppJ4) + "#" + String(yawJ5) + "#" + String(rollJ6) + "#" + String(gripCount) + "#" + String(fold) + "#$";

Serial.println (out);

Serial3.print (out);

timeBefore = millis();

}

}

Kemudian setelah tombol  start ditekan sensor akan di baca sebagai masukkan data. Untuk membuat hasil data yang baik diperlukan program pembacaan data dan smoothing data. Program tersebut di buat dengan sebuah function bernama readPotensiometer ()

// ==== Potensiometer Reading & Smoothing Functions =====

int readPotensiometer(int pinPot) {

int i;

int sval = 0;

int sampel = 16;

for (i = 0; i < sampel; i++) {

sval = sval + analogRead(pinPot);

}

sval = sval / sampel;  //average (scale 0-1023)

//  sval = sval / 4;   //scale to 8 bits (0-255)

return sval;

}

int readPotensiometerInvert (int pinPot) {

int i;

int sval = 0;

int sampel = 16;

for (i = 0; i < sampel; i++) {

sval = sval + analogRead(pinPot);

}

sval = sval / sampel;  //average (scale 0-1023)

sval = 1023 - sval;

return sval;

}

Selanjutnya data hasil pembacaan tersebut di scalling ke dalam bentuk satuan derajat dengan fungsi mapping () dan dinamakan dengan function generateStatePot ()

// ==== Mapping Potensio to Joint Degree Range ======

// Mapping nilai potensiometer ke range yang sesuai dengan masing2 joint nya

int generateStatePot (int pinPot, int batasMin, int batasMax) {

int potensioVal = 0;

int stateVal = 0;

// Untuk joint 2 (karena elektriknya terbalik)

if (pinPot == 1) {

potensioVal = readPotensiometerInvert(pinPot);

}

else {

potensioVal = readPotensiometer(pinPot);

}

stateVal = map (potensioVal, 0, 1023, batasMin, batasMax);

return stateVal;

}

Hasil dari scalling kemudian dibuatkan function untuk hasil akhir pengolahan data pada sensor. Dibuatkan pada function bernama generateStep()

// ===== Generate Step Value from Potensio =====

int generateStep (int gerak, int currentStatePot, int stepp) {

// Potensio 1

if (gerak == 1) {

if (currentStatePot != lastStatePot1) {

if (currentStatePot > lastStatePot1) {

int val = 0;

int i;

val = currentStatePot - lastStatePot1;

// kalo mode start baru jalanin stepper

for (i = 0; i < val; i++) {

stepp++;

stepp = BatasMax (stepp, maxAngleJ1);

}

}

else if (currentStatePot < lastStatePot1) {

int val = 0;

int i;

val = lastStatePot1 - currentStatePot;

for (i = 0; i < val; i++) {

stepp--;

stepp = BatasMin (stepp, minAngleJ1);

}

}

}

lastStatePot1 = currentStatePot;

}

Program diatas berlaku untuk ke 4 joint master controller pada sensor potensiometer. Sedangkan pada Modul Joystick sebagai pergerakan untuk joint 5 dan 6 dibuatlah function dengan nama readJoystick() untuk pembacaan , determineYawValue() dan determineRollValue() untuk pengolahan hasil data.

// ==== Reading Analog Joystick Sensor =====

int readJoystick(int pinJoy) {

int i;

int sval = 0;

int sampel = 16;

for (i = 0; i < sampel; i++) {

sval = sval + analogRead(pinJoy);

}

sval = sval / sampel;  //average

//  sval = sval / 4;

return sval;

}

// ====== Generate Yaw Joystick to Step Value =====

int determineYawValue (int joyVal, int yaw, int minAngle, int maxAngle) {

unsigned long currentMillis = millis();

// Pertambahan

if (joyVal >= 650) {

if (currentMillis - previousMillisYaw >= 5) {

yaw ++;

yaw = BatasMax (yaw, maxAngleJ5);

previousMillisYaw = currentMillis;

}

}

// Pengurangan

else if (joyVal <= 400) {

if (currentMillis - previousMillisYaw >= 5) {

yaw --;

yaw = BatasMin (yaw, minAngleJ5);

previousMillisYaw = currentMillis;

}

}

return yaw;

}

Terakhir terdapat Function Umum dimana fungsi ini mengkondisikan mode start dan mode freeze determineModeStartFreeze() kemudian mode Homing untuk arm manipulator Kembali pada posisi awal yaitu posisi HOME, homingPositionJoystick(). Dan yang terakhir fungsi umtuk menentukan batas maksimal dan minimal degree dengan fungsion bernama BatasMax() dan BatasMin().

- Fungsi pengkondisian mode Start dan Freeze :

// ==== Mode Start / Freeze Function ====

int determineModeStartFreeze (int pinButtonStart, int pinButtonFreeze, int mode) {

bool btnStartVal = digitalRead (pinButtonStart);

bool btnFreezeVal = digitalRead (pinButtonFreeze);

if (btnStartVal == HIGH && btnFreezeVal == LOW) {

mode = 1;

}

else if (btnStartVal == LOW && btnFreezeVal == HIGH) {

mode = 0;

}

return mode; }

- Fungsi pengkondisian mode Homing Position :

// ==== Homing Position Joystick Function ====

void homingPositionJoystick (int pinHoming) {

bool buttonValue = digitalRead (pinHoming);

homingIndicator (buttonValue);

if (buttonValue == HIGH) {

steppJ1 = 0;

steppJ2 = 0;

steppJ3 = 0;

steppJ4 = 0;

yawJ5 = 0;

rollJ6 = 0;

}

}

// ==== Fungsi untuk menentukan batas maksimal degree ====

int BatasMax (int counter, int batas) {

if (counter >= batas) {

counter = batas;

}

else {

//pass

}

return counter;

}

- Fungsi untuk menentukan batas maksimal dan minimal sudut:

// ==== Fungsi untuk menentukan batas minimal degree ====

int BatasMin (int counter, int batas) {

if (counter <= batas) {

counter = batas;

}

else {

//pass

}

return counter;

}

Mekanik Master controller

Proses mekanik pada master controller dapat ditemukan pada bagian Joystick master controller. Dimana Joystick master controller dibuat agar menyerupai alat dan prinsip kerja dari pengendali lengan robot ROV yang sesunggunya.

    - Pembuatan Joystick master controller

Pada peroses pembuatan Joystick master controller sudut pergrakkan antara joint ditopang menggunakan potensiometer sebagai penggerak dan sekaligus sebagai sensor pembacaan gerakan joint. Diketahui sebuah potensiometer linear mempunyai sudut maksimal perputaran sebesar 270° hal inilah yang menjadi prinsip pergrakan pada Joystick master controller.

Pergerakan joint Joystick master controller memaksimalkan sudut tertinggi yang bisa dicapai oleh sensor Potensiometer, agar nantinya setiap joint pada master controller dapat di atur posisi pengambilan data awalnya. Karena dalam pengaplikasian ROV (Remotely Operated Vehicle), lengan robot lebih ditekankan pada mobilitas nya dibandingkan ketepatannya dikarenakan lingkungan pengaplikasiannya yang dinamis. Untuk ketepatan, nantinya akan dipantau oleh operator yang mengoperasikan lengan robot.

Gambar 2. 26 Konstruksi Joystick master controller

Gambar 2.26 menunjukkan konstruksi pembuatan Joystick master controller menggunakan software Solidworks untuk setiap part pada joint. Setelah semua part sudah dibuat. Selanjutnya dilakukan proses assembly agar hasilnya dapat di lihat dan di simulasikan secara 3D.

    - Pembuatan Panel master controller

Gambar 2. 27 Konstruksi Panel master controller

Gambar 2.27 menunjukkan konstruksi Panel master controller yang dibuat dengan software Solidworks. Panel ini merupakan tempat terpasangnya seluruh rangkaian elektrik dan juga Joystick master controller. Terlihat pada gambar di atas panel terdiri dari dua bagian part yang diikat dengan empat buah baut yang di ilustrasikan dengan garis putus.

Elektrik Master controller

Proses elektrik master controller dibuat dengan membagi dua buah rangkaian PCB yang natinya akan tersambung secara terpusat pada suatu rangkaian Motherboard. Rangkaian ini terdiri dari mikrokontroler sebagai proses pengolahan data juga pengiriman data. Mikrokontroler mendapatkan input dari beberapa sensor yaitu potensiometer, push button, saklar toggle dan sebuah modul Joystick. Data hasil pembacaan sensor diolah dan di tampilkan melalui sebuah display LCD 20x4. Bersamaan dengan itu data dikirimkan melalui komunikasi data serial rx/tx yang terhubung dengan sebuah slave mikrokontroler.

Komponen sensor utama pada master controller ini berupa potensiometer dimana sensor ini menjadi sensor pembacaan data pada joint 1, joint 2, joint 3 dan juga joint 4. Sedangkan pada joint 5 dan joint 6 pembacaan data dihasilkan dari pergerakkan modul Joystick pada axis X dan Y.

Sedangkan sensor push button digunakan untuk pengoperasian kondisi pada lengan robot. Rangkaian sensor push button menggunakan resistor PULL_DOWN dimana resistor dihubungkan dengan Ground, sehingga saat kondisi normal (tombol tidak ditekan) mikrokontroler akan terhubung dengan ground.

Gambar 2. 28 Resistor PULL DOWN

Resistor PULL_DOWN harus memiliki resistansi yang lebih besar daripada impedansi rangkaian logika, atau mungkin akan menarik tegangan keseluruhan ke bawah terlalu banyak. Ini akan menyebabkan tegangan input pada pin tetap pada kondisi LOW.

Power supply pada master controller menggunakan adaptor AC-DC converter dengan output tegangan 12 VDC dan arus 2A, Adaptor ini akan menjadi sumber utama dari master controller yang kemudian akan melalui dua buah LM2596 sebagai step-down tegangan 5 VDC untuk memberi daya terpisah pada mikrokontroler dan berbagai inputan komponen yang di pakai.

    - Rancangan rangkaian Motherboard master controller

Pengasutan elektrik pada master controller dibuat secara terpusat pada suatu rangkaian motherboard.  Rangkaian ini terdiri dari microcontroller arduino, sensor potensiometer, sensor analog joystick, push buttons, pull down resistors saklar toggle, power supply unit for microcontroller, power supply unit for sensors, LCD I2C connections, dan UART communication to slave arduino.

Gambar 2. 29 Rangkaian Motherboard master controller

Gambar 2. 30 Design PCB Motherboard

Motherboard ini menjadi tempat terpasangnya seluruh komponen sensor, modul dan mikrokontroler melalui sebuah pin JST untuk menghubungkan berbagai komponen yang terpasang agar lebih mudah untuk di maintenance dan memperkecil dimensi perancangan. Gambar 2.30 menunjukkan desain PCB dari motherboard serta Gambar 2.29 menunjukkan layout rangkaian motherboard agar lebih mudah dipahami.

- Rancangan rangkaian keyboard Push button

Gambar 2. 31 Keyboard Push button

Terlihat pada gambar 2.31 Rancangan rangkaian keyboard push button dibuat secara tersusun agar memudahkan pemasangan push button pada casing-nya. Rangkaian ini dibuat pada suatu papan PCB secara terpisah, dengan motherboard di sambungkan dengan pin male JST yang membuat rangkaian ini terhubung oleh pin female pada motherboard yang di sediakan.

Hasil Pengujian

Setelah menyelesaikan perancangan dan pembuatan perangkat keras robot maka dilakukan pengujian untuk mengetahui respond hasil pengiriman data pada master controller.

Pada pengujian respond.Uji coba yang dilakukan yaitu mengetahui respond lengan robot dengan masukkan data dari master controller secara berulang pada satu waktu.

Pengujian Algoritma

Pengujian Algoritma dilakukan dengan untuk mengamati apakah terdapat algoritma yang salah pada saat pengoperasian master controller. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara melihat indikator LED dan output data yang di tampilkan pada LCD Ketika tombol operasi dijalankan.

- Tampilan awal mode Joystick

Gambar 2. 32 Tampilan awal mode Joystick

Gambar 2.32 menunjukkan tampilan pada mode Joystick master controller, mode ini diaktifkan dengan menggeser toggle switch kearah kanan. Kemudian display LCD akan menampilkan tulisan “The robot is in FOLD position please chage it to HOME position” dan indicator LED Freeze akan menyala.

Untuk merubah FOLD position ke HOME position adalah dengan cara menekan tombol Home selama 7 detik. Seketika arm manipulator akan bergerak menuju posisi home-nya dan display akan langsung berubah seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 33 Tampilan mode Joystick FOLD to HOME position

Pada posisi ini arm manipulator akan berada pada posisi Home. Untuk memulai pergerakkan tekan tombol ‘start’ kemudian akan tampil seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 34 Tampilan mode joystick saat tombol start ditekan

Terlihat kondisi pada saat di tekan tombol ‘start’ display akan menampilkan data pergerakkan sesuai denagn joint yang di gerakkan pada Joystick master controller. LED hijau akan menyala sebagai indikator tombol ‘start’ sudah ditekan.

Untuk mengembalikan posisi arm manipulator pada kondisi Home, maka tekan tombol Home sekali, kemudian akan muncul indicator LED berwarna biru. Dan display akan mengembalikan nilai posisi antar joint ke posisi Home atau posisi ‘0’. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 35 Tampilan mode Joystick saat tombol Home ditekan

Kemudian untuk membuat arm manipulator berhenti pada posisi pergerakkan tertentu tekan tombol ‘freeze’ dan robot akan terjeda pada posisi yang di tentukan,pada posisi ini master arm tidak dapat memberikan input pergerakkan. Kemudian Indikator LED akan menyala berwarna merah.

Gambar 2. 36 Tampilan mode Joystick saat tombol  Freeze ditekan

Pada posisi ‘Freeze’ ini robot dapat dikembalikan ke posisi FOLD dengan syarat value tiap joint adalah ‘0’. Atau tiap joint telah perpindah ke posisi Home terlebih dahulu.

- Tampilan awal mode Kartesian

Gambar 2. 37 Tampilan awal mode Kartesian

Gambar 2.37 menunjukkan tampilan pada mode Kartesian, mode ini diaktifkan dengan menggeser toggle switch kearah kiri. Kemudian display LCD akan menampilkan tulisan “MODE KARTESIAN IS ON DEVELOPMENT” yang artinya mode kartesian ini belum selesai dan menjadi saran pengembangan pada proyek akhir ini.

- Tampilan awal mode Neutral

Gambar 2. 38 Tampilan awal mode Neutral

Gambar 2.38 menunjukkan tampilan pada mode Neutral, mode ini diaktfikan dengan mengarahkan posisi toggle switch pada posisi tengah. Pada mode ini berisi informasi pengerjaan proyek akhir ini.

Pengujian Respond

Pengujian respond dilakukan dengan cara memberikan input data pergerakan dari master controller berupa gerakkan berulang dengan parameter waktu tunda pengiriman data serial dan kecepatan motor stepper. Hasil yang akan di analisis berupa jumlah gerkan yang dieksekusi dan waktu respon terhadap pergerakannya.

Penjelasan parameter dalam tabel:

- Data pergerakkan berulang, merupakan data pergerakkan Joystick master controller berupa satu pergerakkan penuh pada satu joint.

- Delay data serial, merupakan waktu tunda setiap pengiriman data dengan satuan waktu (ms).

- Kecepatan stepper motor, merupakan kecepatan yang di inputkan dengan menggunakan fungsi dari library accelstepper()

- Jumlah pergerakkan yang dieksekusi, merupakan gerakan yang di eksekusi oleh arm manipulator terhadap inputan data yang diberikan.

- Waktu responsif, merupakan banyaknya waktu yang diperoleh dari pergerakkan yang di eksekusi oleh arm manipulator.

- Tabel pengujian respond

| Sampel | Data Pergerakkan berulang | Delay data serial (mS) | Kecepetan Stepper Motor | Jumlah Pergerakkan yang dieksekusi | Waktu responsif (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 x | 700 | 500 | 1 | 3.85 |  |
| 2 | 2 x |  |  | 2 | 8.9 |  |
| 3 | 3 x |  |  | 2 | 12.61 |  |
| 4 | 4 x |  |  | 3 | 9.46 |  |
| 5 | 5 x |  |  | 3 | 11.85 |  |
| 6 | 1 x | 300 |  | 1 | 4.18 |  |
| 7 | 2 x |  |  | 2 | 10.43 |  |
| 8 | 3 x |  |  | 2 | 7.72 |  |
| 9 | 4 x |  |  | 2 | 11.81 |  |
| 10 | 5 x |  |  | 3 | 14.1 |  |
| 11 | 1 x | 100 |  | non-valid | non-valid |  |
| 12 | 2 x |  |  | non-valid | non-valid |  |
| 13 | 3 x |  |  | non-valid | non-valid |  |
| 14 | 4 x |  |  | non-valid | non-valid |  |
| 15 | 5 x |  |  | non-valid | non-valid |  |
| 16 | 1 x | 700 | 1000 | 1 | 2.42 |  |
| 17 | 2 x |  |  | 2 | 5.78 |  |
| 18 | 3 x |  |  | 3 | 6.19 |  |
| 19 | 4 x |  |  | 3 | 6.84 |  |
| 20 | 5 x |  |  | 3 | 7.56 |  |
| 21 | 1 x | 300 |  | 1 | 2.4 |  |
| 22 | 2 x |  |  | 2 | 6.76 |  |
| 23 | 3 x |  |  | 3 | 6.98 |  |
| 24 | 4 x |  |  | 3 | 7.95 |  |
| 25 | 5 x |  |  | 3 | 9.4 |  |
| 26 | 1 x | 100 |  | non-valid | non-valid |  |
| 27 | 2 x |  |  | non-valid | non-valid |  |
| 28 | 3 x |  |  | non-valid | non-valid |  |
| 29 | 4 x |  |  | non-valid | non-valid |  |
| 30 | 5 x |  |  | non-valid | non-valid |  |

Tabel 2. 8 Tabel pengujian respond

Pada pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa arm manipulator tidak memiliki respond yang baik terhadap pengiriman data oleh master controller. Terlihat pada ketiga kecepatan motor yang di inputkan data pergerakkan yang berhasil di eksekusi dengan baik hanya sampai pada inputan pergerakkan berulang 3x, dimana data pergerakkan maksimal hanya dapat di ekseksui tiga kali pergerakkan secara berulang pada waktu kenaikan yang konstan.

Dari data di atas arm manipulator tidak dapat mengeksekusi inputan data masuk pada waktu tunda pengiriman data 100ms kemudian terjadi kenaikan waktu responsif pergerakan pada waktu tunda pengiriman data 300ms. Ini dikarenakan semakin kecil waktu tunda akan semakin banyak data yang dikirimkan dan semakin cepat pengiriman datanya, sehingga arm manipulator menerima banyak data tetapi tidak dapat dieksukusi dengan baik. Terlihat pada pengujian di atas waktu tunda pengiriman data terbaik adalah 700ms.

Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint arm manipulator

Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi arm manipulator terhadap input pergerakkan tiap joint dari master controller dan akurasinya pada sudut yang di tentukan. Nilai sudut pergerakkan akan di inputkan dan hasilnya akan diukur dengan menggunakan alat ukur manual dengan nama sudut aktual.

Adapun untuk mengukur ketepatan hasil pembacaan posisi dilakukan perbandingan seperti persamaan berikut:

Gambar 2. 39 Rumus mencari persentase error

Berdasarkan data pengujian yang ditunjukkan pada tabel dibawah. Pengujian dilakukan secara berulang sebanyak 4 kali dengan nilai inputan sudut yang variatif.

Penjelasan parameter dalam tabel:

- Joint, merupakan parameter joint yang di analisis

- Sudut masukan Master Controller, merupakan sudut yang di inputkan pada master controller.

- Sudut aktual, merupakan sudut yang dihasilkan dari arm manipulator terhadap parameter masukkan. Sudut ini diukur menggunakan alat ukur manual yaitu busur digital dengan resolusi 0.05° dan akurasi ± 0.03°.

- Error, merupakan perbandingan kesalahan antara sudut yang dihasilkan terhdap sudut aktual.

| Percobaan | Joint | Sudut masukan Master Controller (°) | Sudut Aktual (°) | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
| 1 | 1 | 90 | 89.75 | 0.2778 |
| 2 |  | 45 | 45.15 | 0.333 |
| 3 |  | -30 | -30.5 | 1.6667 |
| 4 |  | -60 | -60 | 0 |
| Rata-Rata Error |  |  |  | 0.5739667 |

Tabel 2. 9 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 1

| Percobaan | Joint | Sudut masukan Master Controller (°) | Sudut Aktual (°) | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
| 1 | 2 | 90 | 90.05 | 0.0556 |
| 2 |  | 45 | 45.15 | 0.333 |
| 3 |  | -30 | -30.05 | 0.1667 |
| 4 |  | -45 | -45.35 | 0.7778 |
| Rata-Rata Error |  |  |  | 0.333275 |

Tabel 2. 10 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint

| Percobaan | Joint | Sudut masukan Master Controller (°) | Sudut Aktual (°) | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
| 1 | 3 | 45 | 45.15 | 0.333 |
| 2 |  | 25 | 25.05 | 0.2 |
| 3 |  | -60 | -59.5 | 0.833 |
| 4 |  | -90 | -89.5 | 0.5556 |
| Rata-Rata Error |  |  |  | 0.4804 |

Tabel 2. 11 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 3

| Percobaan | Joint | Sudut masukan Master Controller (°) | Sudut Aktual (°) | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
| 1 | 4 | 180 | 180.05 | 0.0278 |
| 2 |  | 90 | 90.15 | 0.167 |
| 3 |  | -45 | -45.05 | 0.111 |
| 4 |  | -60 | -60.05 | 0.0833 |
| Rata-Rata Error |  |  |  | 0.097275 |

Tabel 2. 12 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 4

| Percobaan | Joint | Sudut masukan Master Controller (°) | Sudut Aktual (°) | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
| 1 | 5 | 90 | 90.15 | 0.1667 |
| 2 |  | 45 | 45 | 0 |
| 3 |  | -30 | -29.9 | 0.333 |
| 4 |  | -60 | -60.5 | 0.8333 |
| Rata-Rata Error |  |  |  | 0.16675 |

Tabel 2. 13 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 5

| Percobaan | Joint | Sudut masukan Master Controller (°) | Sudut Aktual (°) | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) |
| 1 | 6 | 210 | 210.3 | 0.1429 |
| 2 |  | 180 | 180.15 | 0.0833 |
| 3 |  | -210 | -210.1 | 0.0476 |
| 4 |  | -180 | -180.05 | 0.0278 |
| Rata-Rata Error |  |  |  | 0.0754 |

Tabel 2. 14 Pengujian input pergerakkan master controller terhadap joint 6

| Joint | Rata-Rata Error |
| --- | --- |
| 1 | 0.5739667 |
| 2 | 0.333275 |
| 3 | 0.4804 |
| 4 | 0.097275 |
| 5 | 0.16675 |
| 6 | 0.0754 |
| Rata-Rata Error Keseluruhan | 0.2878445 |

Tabel 2. 15 Rata-rata error pada tiap joint

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa akurasi motor stepper berdasarkan input pergerakkan sudut oleh master controller yang diberikan sangat baik. Terlihat pada persen error yang didapat,  pada tiap joint mendapat error hanya pada kisaran nol koma sekian persen. Terlebih lagi setelah di rata-ratakan didapat hasil error keseluruhan joint yaitu pada 0.287%.

# BAB III

# KESIMPULAN

## Kesimpulan

Adapun hasil yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan tuntutan secara umum dalam proyek akhir ini yaitu:

- Pembuatan arm manipulator 6 DOF dapat dibangun dengan pengendali master controller. Pada perancangannya terdapat dua mode pergerakkan yaitu mode Joystick dan mode Kartesian. Pada proyek akhir ini master controller mampu mengendalikkan arm manipulator 6 DoF dengan mode Joystick. Dengan fitur yang mampu diterapkan untuk Master controller pada proyek akhir ini yaitu Homing position, Fold position, Start dan Freeze,

- Komunikasi yang dipakai pada Master controller yaitu menggunakan komunikasi serial UART dengan pin rx/tx.

- Arm manipulator tidak memiliki respond yang baik terhadap pengiriman data oleh master controller, salah satu alasannya karena pemilihan Arduino Mega sebagai controller. Tetapi jika mengacu pada ROV, respond yang cepat tidak diutamakan dikarenakan operator dapat mengatur sendiri kecepatan pergerakkannya pada sebuah master controller.

- Akurasi motor stepper yang diaplikasikan pada arm manipulator 6 DoF terhadap Input pergerakkan master controller yang diberikan menunjukkan bahwa motor stepper memiliki akurasi dengan rata-rata error terhadap seluruh joint yaitu sebesar 0,287%.

## Saran

Berdasarkan pembahasan dan pengujian mengenai proyek akhir ini. Maka terdapat beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

    - Dalam penelitian kedepannya di harapkan dapat merancang mode Kartesian dengan metode inverse kinematic agar robot dapat bergerak berdasarkan koordinat masukan yang diinginkan.

    - Menggunakan mikrokontroler atau mini computer dengan processor yang lebih tinggi meminimalkan latensi pengiriman data.

    - Menggunakan jenis motor stepper dengan torsi yang lebih besar sehingga daya angkatnya lebih besar.

    - Pada perancangan master controller dan arm manipulator, management pengkabelan dapat teratasi dengan rapih dan tetap fungsional.

# DAFTAR PUSTAKA

- Dipankar Mitra, “How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motor”, Texas Instruments.

- Robert D. Christ dan Robert L. Wernli Sr. The ROV Manual (A User Guide for Remotely Operated Vehicle Second Edition). Amerika: Elsevier Ltd. 2014.

- Anandhya Tradana, “Rancang Bangun Aplikasi Python Dengan Raspberry Untuk Kendali Robot Lengan,” Proyek Akhir Diploma, Politeknik Manufaktur Bandung, 2020.

- Tazkia Rusdiana, “Pengendalian End Effector Robot Lengan Untuk Aplikasi Pick And Place Benda Posisi Acak Dengan Metode Pengolahan Citra Digital”, Troyek Akhir Diploma, Politeknik Manufaktur Bandung, 2021.

- F. M. Fulchan, R. Ramadhan, R. Wulandari, “Rancang Bangun Purwarupa Arm Manipulator 7 Functions dengan Master Controller Untuk Pengaplikasian Pada Remotely Operated Underwater Vehicle”. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa, Politeknik Manufaktur Bandung, 2022.

- “Schilling Robotics”. Titan 3 Manipulator System, Costeau Ct Amerika Serikat

- (2020) 6 Axis Robotic Arm. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/playlist?list=PLh-o7Bm9fcVy2MhcVkaGOmANr8j7dZ78-

- (2018) Robotics 1 2017.[Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_0lwItn0sDBE98BsbaZezflB96ws12b

- (2020) Parsing Data Komunikasi Arduino. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=3MTR3yrYUZA

- (2021) Serial.read() Arduino. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=qCjCRBLv_VM&t=11s

- (2019) Big Steppers with Arduino. [Online]. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=iY_4YOlpqyI

- (2018) Mengenal ROV (Remotely Operated Vehicle). Tersedia: http://majalah1000guru.net/2018/03/remotely-operated-vehicle/

- Arduino Mega 2560 Rev3, Tersedia: https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3.

- (2020) Resistors: Pull-up and pull-down resistors. Tersedia: https://www.seeedstudio.com/blog/2020/09/22/resistors-pull-up-and-pull-down-resistors/#:~:text=To%20calculate%20the%20pull%2Ddown,so%20our%20formula%20remains%20constant

- (2022) Using Functions in a Sketch. Tersedia: https://docs.arduino.cc/learn/programming/functions

- (2017) LCD Display 20x4. Tersedia: https://www.youtube.com/watch?v=F9IVtKa8C7Q

# LAMPIRAN

Semua dokumentasi mekanik, elektrik dan program dihimpunkan ke dalam folder github yang berada pada tautan :

https://github.com/FachriMFulchan/Arm_Manipulator_7_Functions

Bentuk fisik pengambilan data pergerakkan arm manipulator :

| Percobaan | Sudut masukan Master Controller (°) | Bentuk Fisik pengambilan data |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 |  |
| 2 | 45 |  |
| 3 | -30 |  |
| 4 | -60 |  |  |